Universidade da Madeira

Redes e Comunicação de Dados

Projeto Prático RCD 2025/2026

1.ª Fase — Planeamento de Endereçamento IP

Discentes

Mário Belim — N.º 2173324

Lucas Silva — N.º 2146224

Francisco Gouveia — N.º 2178724

Grupo 9 — Prática Laboratorial 2 (PL2)

Endereço IP base: 10.99.9.0/24  (Aveiro)    |    10.30.9.0/24  (Covilhã)

Docentes

Lina Leão

Lisandro Marote

# Resumo

O presente relatório diz respeito à primeira fase do Projeto Prático da unidade curricular de Redes e Comunicação de Dados, do ano letivo 2025/2026, da Universidade da Madeira.

O principal objetivo desta fase consiste no planeamento e dimensionamento do endereçamento IP para duas localizações distintas — Aveiro e Covilhã — recorrendo à técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking). Este método permite subdividir um bloco de endereços de forma eficiente, evitando o desperdício de endereços IP ao ajustar o tamanho de cada sub-rede às necessidades reais de cada segmento de rede.

A metodologia adotada passou por: (1) identificar o número de hosts necessários em cada sub-rede; (2) ordenar as sub-redes da maior para a menor necessidade; (3) calcular a potência de 2 mínima suficiente; (4) atribuir os blocos de forma sequencial, sem sobreposição. Para além do planeamento IP, foi também construída a topologia física da rede no Packet Tracer, com as ligações entre todos os equipamentos definidos no enunciado.

Em Aveiro, o endereço base atribuído é 10.99.9.0/24, sendo criadas 6 sub-redes (Quiosque, Guest, IoT, Servers, Printers e Management). Em Covilhã, o endereço base é 10.30.9.0/24, com 6 sub-redes distintas (Guest, Management, Servers, SOC, Security e Printers).

# Índice

1. Resumo

2. Introdução

3. Sub-redes criadas com VLSM

3.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)

3.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento

3.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)

3.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento

4. Topologia Física no Packet Tracer

5. Conclusão

# 1. Introdução

A crescente complexidade das redes de computadores exige um planeamento rigoroso do endereçamento IP, de forma a garantir uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e a escalabilidade futura das infraestruturas. Nesse contexto, a técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking) surge como uma solução fundamental, ao permitir a criação de sub-redes com dimensões variáveis, adaptadas às necessidades reais de cada segmento.

Este projeto pretende em simular uma rede distribuída por duas localizações geográficas: Aveiro e Covilhã. Cada localização possui vários segmentos de rede com requisitos distintos em termos de número de hosts, segmentados através de VLANs. A ligação à Internet em Aveiro é feita através do ISP VOD, e em Covilhã através do ISP MEO.

Nesta primeira fase, procedemos ao:

- Dimensionamento das sub-redes com recurso ao VLSM para as duas localizações;

- Preenchimento das tabelas de endereçamento IP para todos os dispositivos de rede;

- Construção da topologia física no Packet Tracer, com todas as ligações entre equipamentos.

# 2. Sub-redes criadas com VLSM

O VLSM (Variable Length Subnet Masking) é uma técnica de endereçamento IP que permite dividir um bloco de endereços em sub-redes de tamanhos diferentes, consoante as necessidades de cada segmento. A regra fundamental é ordenar as sub-redes da maior para a menor e atribuir os blocos sequencialmente, sem sobreposição.

Para calcular cada sub-rede, seguiu-se o seguinte procedimento:

- Identificar o número de hosts necessários em cada sub-rede;

- Encontrar a menor potência de 2 tal que 2ⁿ − 2 ≥ número de hosts pedidos;

- Calcular o prefixo: /prefixo = 32 − n;

- Calcular a máscara: 256 − 2ⁿ no último octeto;

- Atribuir o bloco a partir do endereço seguinte ao broadcast da sub-rede anterior;

- O 1.º host de cada sub-rede é reservado como endereço de gateway.

## 2.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)

O endereço base para Aveiro é 10.99.9.0/24 (X = 9, número interno do nosso grupo). As sub-redes foram calculadas por ordem decrescente de necessidade de hosts:

| Sub-rede | VLAN | N.º Hosts | Bloco | Máscara / Prefixo | End. Sub-rede | 1.º Host (GW) | Último Host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quiosque | 70 | 38 | 2⁶=64 | /26 — 255.255.255.192 | 10.99.9.0 | 10.99.9.1 | 10.99.9.62 | 10.99.9.63 |
| Guest | 30 | 28 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.99.9.64 | 10.99.9.65 | 10.99.9.94 | 10.99.9.95 |
| IoT | 503 | 24 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.99.9.96 | 10.99.9.97 | 10.99.9.126 | 10.99.9.127 |
| Servers | 160 | 15 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.99.9.128 | 10.99.9.129 | 10.99.9.158 | 10.99.9.159 |
| Printers | 16 | 7 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.99.9.160 | 10.99.9.161 | 10.99.9.174 | 10.99.9.175 |
| Management | 500 | 7 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.99.9.176 | 10.99.9.177 | 10.99.9.190 | 10.99.9.191 |

Nota: Quiosque precisa de 38 hosts → 2⁶=64 (62 utilizáveis) → /26. Guest e IoT precisam de 28 e 24 hosts respetivamente → ambas 2⁵=32 → /27. Servers com 15 hosts → 2⁵=32 → /27. Printers e Management com 7 hosts cada → 2⁴=16 → /28. Total usado: 64+32+32+32+16+16 = 192 de 256 endereços.

## 2.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento IP

A tabela seguinte apresenta o endereço IP, máscara e gateway padrão para todos os dispositivos de Aveiro. O gateway de cada sub-rede corresponde ao 1.º host disponível. As sub-interfaces do router AVR são configuradas em router-on-a-stick, uma por VLAN.

Configurações ISP (Tabela 1 do enunciado): Router AVR — 62.128.143.101/30 | Router VOD — 62.128.143.102/30 | Network ID: 62.128.143.100/30

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Sub-rede | Gateway Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOD | Serial 0/2/0 | 62.128.143.102 | 255.255.255.252 | N/A |
| VOD | Serial 0/2/2 | — | — | N/A |
| VOD | Serial 0/2/1 | — | — | N/A |
| AVR | Serial 0/3/0 | 62.128.143.101 | 255.255.255.252 | N/A |
| AVR | Gig0/0 | — | — | N/A |
| AVR | Gig0/0.16 | 10.99.9.161 | 255.255.255.240 | N/A |
| AVR | Gig0/0.30 | 10.99.9.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| AVR | Gig0/0.70 | 10.99.9.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| AVR | Gig0/0.160 | 10.99.9.129 | 255.255.255.224 | N/A |
| AVR | Gig0/0.500 | 10.99.9.177 | 255.255.255.240 | N/A |
| AVR | Gig0/0.503 | 10.99.9.97 | 255.255.255.224 | N/A |
| AVR-NTP | Placa de rede | 10.99.9.130 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-DHCP | Placa de rede | 10.99.9.131 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-DNS | Placa de rede | 10.99.9.132 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-WEB | Placa de rede | 10.99.9.133 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-AP1 | Placa de rede | 10.99.9.163 | 255.255.255.240 | 10.99.9.161 |
| AVR-P1 | Placa de rede | 10.99.9.162 | 255.255.255.240 | 10.99.9.161 |
| AVR-PC1 | Placa de rede | 10.99.9.2 | 255.255.255.192 | 10.99.9.1 |
| AVR-PC2 | Placa de rede | 10.99.9.3 | 255.255.255.192 | 10.99.9.1 |

## 2.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)   (CORRIGIR AQUI)

O endereço base para a Covilhã é 10.30.9.0/24 (X = 9). As sub-redes têm requisitos diferentes dos de Aveiro: Guest e Management precisam ambas de 33 hosts, pelo que requerem blocos de 64 endereços (/26). As restantes sub-redes seguem o mesmo raciocínio VLSM:

| Sub-rede | VLAN | N.º Hosts | Bloco | Máscara / Prefixo | End. Sub-rede | 1.º Host (GW) | Último Host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guest | 30 | 33 | 2⁶=64 | /26 — 255.255.255.192 | 10.30.9.0 | 10.30.9.1 | 10.30.9.62 | 10.30.9.63 |
| Management | 500 | 33 | 2⁶=64 | /26 — 255.255.255.192 | 10.30.9.64 | 10.30.9.65 | 10.30.9.126 | 10.30.9.127 |
| Servers | 160 | 31 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.30.9.128 | 10.30.9.129 | 10.30.9.158 | 10.30.9.159 |
| SOC | 100 | 15 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.30.9.160 | 10.30.9.161 | 10.30.9.190 | 10.30.9.191 |
| Security | 502 | 12 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.30.9.192 | 10.30.9.193 | 10.30.9.206 | 10.30.9.207 |
| Printers | 16 | 9 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.30.9.208 | 10.30.9.209 | 10.30.9.222 | 10.30.9.223 |

Nota: Guest e Management com 33 hosts → 2⁶=64 → /26. Servers com 31 hosts → 2⁵=32 → /27. SOC com 15 hosts → 2⁵=32 → /27. Security com 12 hosts → 2⁴=16 → /28. Printers com 9 hosts → 2⁴=16 → /28. Total usado: 64+64+32+32+16+16 = 224 de 256 endereços.

## 2.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento IP (CORRIGIR AQUI)

A tabela seguinte apresenta o endereçamento completo para todos os dispositivos da Covilhã. O gateway de cada sub-rede é o 1.º host do bloco respetivo.

Configurações ISP (Tabela 2 do enunciado): Router CVL — 91.209.231.141/30 | Router MEO — 91.209.231.142/30 | Network ID: 91.209.231.140/30

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Sub-rede | Gateway Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEO | Serial 0/2/0 | 91.209.231.142 | 255.255.255.252 | N/A |
| CVL | Serial 0/3/0 | 91.209.231.141 | 255.255.255.252 | N/A |
| CVL | Gig0/0 | — (trunk) | — | N/A |
| CVL | Gig0/0.16 | 10.30.9.209 | 255.255.255.240 | N/A |
| CVL | Gig0/0.30 | 10.30.9.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| CVL | Gig0/0.100 | 10.30.9.161 | 255.255.255.224 | N/A |
| CVL | Gig0/0.160 | 10.30.9.129 | 255.255.255.224 | N/A |
| CVL | Gig0/0.500 | 10.30.9.65 | 255.255.255.192 | N/A |
| CVL | Gig0/0.502 | 10.30.9.193 | 255.255.255.240 | N/A |
| CVL-DHCP | Placa de rede | 10.30.9.130 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-NTP | Placa de rede | 10.30.9.131 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-WEB1 | Placa de rede | 10.30.9.132 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-WEB2 | Placa de rede | 10.30.9.133 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-WEB3 | Placa de rede | 10.30.9.134 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-DTB1 | Placa de rede | 10.30.9.135 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-DTB2 | Placa de rede | 10.30.9.136 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-DTB3 | Placa de rede | 10.30.9.137 | 255.255.255.224 | 10.30.9.129 |
| CVL-P1 | Placa de rede | 10.30.9.210 | 255.255.255.240 | 10.30.9.209 |
| CVL-PC1 | Placa de rede | 10.30.9.2 | 255.255.255.192 | 10.30.9.1 |
| CVL-PC2 | Placa de rede | 10.30.9.3 | 255.255.255.192 | 10.30.9.1 |

# 3. Topologia Física no Packet Tracer

No âmbito da Tarefa 1, construímos de raiz a topologia física de rede no Cisco Packet Tracer, replicando fielmente a Figura 1 do enunciado. A topologia representa a infraestrutura de rede das duas localizações — Aveiro e Covilhã — interligadas através da Internet via routers ISP (VOD e MEO).

### Aveiro

A rede de Aveiro é composta pelos seguintes equipamentos, devidamente ligados entre si:

- Router AVR (2811) — router principal, ligado ao ISP VOD via Serial e aos switches via Gig0/0 ;

- Router VOD (2811) — ISP de Aveiro, ligado à Internet e ao router AVR;

- Switches AVR-S1 a AVR-S5 (2960-24TT) — switches de acesso e distribuição;

- Switch AVR-S4 (2960-24TT) — switch adicional para a zona de printers/APs;

- Servidores: AVR-NTP, AVR-DHCP, AVR-DNS, AVR-WEB — todos na VLAN Servers;

- Access Points: AVR-AP1 a AVR-AP4 — para a rede wireless;

- Printers: AVR-P1 a AVR-P3 — na VLAN Printers;

- PCs: AVR-PC1 a AVR-PC9 — distribuídos pelas VLANs Quiosque e Management;

- Laptops: AVR-PC8, AVR-PC9 — clientes wireless.

### Covilhã

A rede da Covilhã é composta pelos seguintes equipamentos:

- Router CVL (2811) — router principal, ligado ao ISP MEO via Serial;

- Router MEO (2811) — ISP da Covilhã, ligado à Internet;

- Switches CVL-S1 a CVL-S3 (2960-24TT) — switches de acesso;

- Servidores: CVL-DHCP, CVL-NTP, CVL-WEB1/2/3, CVL-DTB1/2/3 — na VLAN Servers;

- Access Point: CVL-AP1 — para a rede wireless;

- Printer: CVL-P1 — na VLAN Printers;

- PCs: CVL-PC1, CVL-PC2 — distribuídos pelas VLANs Guest e Management.

Todas as ligações entre switches foram efetuadas com cabos de rede adequados (crossover entre switches, straight-through entre switch e outros dispositivos). As ligações Serial entre routers foram configuradas com cabos DCE/DTE. Nesta fase, apenas as ligações físicas foram estabelecidas, sem qualquer configuração lógica.

# 4. Conclusão

A primeira fase do projeto prático foi concluída com sucesso. Conseguimos planear e dimensionar o endereçamento IP para as duas localizações — Aveiro e Covilhã — utilizando corretamente a técnica VLSM, respeitando os requisitos de hosts definidos no enunciado e evitando o desperdício desnecessário de endereços.

Em Aveiro (10.99.9.0/24) foram criadas 6 sub-redes, utilizando 192 dos 256 endereços disponíveis, ficando 64 endereços em reserva para expansão futura. Em Covilhã (10.30.9.0/24) foram igualmente criadas 6 sub-redes, utilizando 224 dos 256 endereços.

As principais dificuldades encontradas prenderam-se com a ordenação correta das sub-redes por número de hosts e com a verificação de que os blocos atribuídos não se sobrepunham. Estas dificuldades foram ultrapassadas seguindo rigorosamente o algoritmo VLSM e validando cada sub-rede calculada.

A topologia física foi igualmente construída no Packet Tracer, com todas as ligações entre os equipamentos representados na Figura 1 do enunciado. 
Logo estamos preparados para avançar para a segunda fase, que contemplará a configuração completa de todos os equipamentos de rede.

Link de como preenchemos as tabelas: https://onedrive.live.com/:x:/g/personal/64c276b5e6db3235/IQCa5o59vGVOQKPmVvjR_swOAZkvOx6z0sYFai8qhG__2sE?rtime=x-GiaVuW3kg&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3gvYy82NGMyNzZiNWU2ZGIzMjM1L0lRQ2E1bzU5dkdWT1FLUG1WdmpSX3N3T0Faa3ZPeDZ6MHNZRmFpOHFoR19fMnNFP2U9UEw0YnY3