Universidade da Madeira

Redes e Comunicação de Dados

# Projeto Prático RCD 2025/2026

Discentes

Mário Belim - N.º 2173324

Lucas Silva - N.º 2146224

Francisco Gouveia - N.º 2178724

Grupo 9 — Prática Laboratorial 2 (PL2)

Endereço IP base: 10.99.9.0/24 (Aveiro) |10.30.9.0/24 (Covilhã)

Docentes

Lina Leão

Lisandro Marote

# Resumo

O presente relatório diz respeito ao Projeto Prático da unidade curricular de Redes e Comunicação de Dados, do ano letivo 2025/2026, da Universidade da Madeira, abrangendo as duas fases de desenvolvimento.

A primeira fase consistiu no planeamento e dimensionamento do endereçamento IP para duas localizações distintas de Aveiro e Covilhã recorrendo à técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking), permitindo subdividir um bloco de endereços de forma eficiente, ajustando o tamanho de cada sub-rede às necessidades reais de cada segmento. Foi também construída a topologia física da rede no Packet Tracer, com as ligações entre todos os equipamentos definidos no enunciado.

A segunda fase consistiu na configuração completa de toda a infraestrutura de rede. Foram realizadas as configurações básicas de segurança em todos os equipamentos (passwords, SSH, NTP, banner MOTD, encriptação), a configuração das interfaces dos routers em modo router-on-a-stick, a segmentação por VLANs com ligações trunk entre switches, a agregação de links com o protocolo LaCP, o serviço DHCP a partir de servidores dedicados, o routing dinâmico com RIPv2 e o acesso à Internet através de NAT Overload. Como extras, foram adicionados um servidor FTP para backup das configurações e uma estação de trabalho dedicada ao administrador com IP fixo na VLAN de gestão.

# Índice

- Resumo

- Introdução

- Sub-redes criadas com VLSM

- 2.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)

- 2.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento

- 2.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)

- 2.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento

- Topologia Física no Packet Tracer

- Segunda Fase

  - Configurações básicas dos equipamentos

- 5.2 Configuração das Interfaces dos Routers

  - Configuração do Servidor DHCP

  - Configuração DNS e HTTP

  - Configuração VLANs e Trunk

  - Agregação de Links (LaCP)

  - Routing — RIP V2

  - NAT Overload

  - EXTRAS: SERVIDOR FTP || PC ADMIN || SPANNING TREE

- Conclusão

- Anexos

  - Testes

# 1. Introdução

A crescente complexidade das redes de computadores exige um planeamento rigoroso do endereçamento IP, de forma a garantir uma gestão eficiente dos recursos disponíveis e a escalabilidade futura das infraestruturas. Nesse contexto, a técnica VLSM (Variable Length Subnet Masking) surge como uma solução fundamental, ao permitir a criação de sub-redes com dimensões variáveis, adaptadas às necessidades reais de cada segmento.

Este projeto pretende em simular uma rede distribuída por duas localizações geográficas: Aveiro e Covilhã. Cada localização possui vários segmentos de rede com requisitos distintos em termos de número de hosts, segmentados através de VLANs. A ligação à Internet em Aveiro é feita através do ISP VOD, e em Covilhã através do ISP MEO.

Nesta primeira fase, procedemos ao:

- Dimensionamento das sub-redes com recurso ao VLSM para as duas localizações;

- Preenchimento das tabelas de endereçamento IP para todos os dispositivos de rede;

- Construção da topologia física no Packet Tracer, com todas as ligações entre equipamentos.

# 2. Sub-redes criadas com VLSM

O VLSM (Variable Length Subnet Masking) é uma técnica de endereçamento IP que permite dividir um bloco de endereços em sub-redes de tamanhos diferentes, consoante as necessidades de cada segmento. A regra fundamental é ordenar as sub-redes da maior para a menor e atribuir os blocos sequencialmente, sem sobreposição.

Para calcular cada sub-rede, seguiu-se o seguinte procedimento:

- Identificar o número de hosts necessários em cada sub-rede;

- Encontrar a menor potência de 2 tal que 2ⁿ − 2 ≥ número de hosts pedidos;

- Calcular o prefixo: /prefixo = 32 − n;

- Calcular a máscara: 256 − 2ⁿ no último octeto;

- Atribuir o bloco a partir do endereço seguinte ao broadcast da sub-rede anterior;

- O 1.º host de cada sub-rede é reservado como endereço de gateway.

## 2.1. Aveiro — Sub-redes (10.99.9.0/24)

O endereço base para Aveiro é 10.99.9.0/24 (X = 9, número interno do nosso grupo). As sub-redes foram calculadas por ordem decrescente de necessidade de hosts:

| Sub-rede | VLAN | N.º Hosts | Bloco | Máscara / Prefixo | End. Sub-rede | 1.º Host (GW) | Último Host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quiosque | 70 | 38 | 2⁶=64 | /26 — 255.255.255.192 | 10.99.9.0 | 10.99.9.1 | 10.99.9.62 | 10.99.9.63 |
| Guest | 30 | 28 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.99.9.64 | 10.99.9.65 | 10.99.9.94 | 10.99.9.95 |
| IoT | 503 | 24 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.99.9.96 | 10.99.9.97 | 10.99.9.126 | 10.99.9.127 |
| Servers | 160 | 15 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.99.9.128 | 10.99.9.129 | 10.99.9.158 | 10.99.9.159 |
| Printers | 16 | 7 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.99.9.160 | 10.99.9.161 | 10.99.9.174 | 10.99.9.175 |
| Management | 500 | 7 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.99.9.176 | 10.99.9.177 | 10.99.9.190 | 10.99.9.191 |

Escalabilidade — Aveiro (10.99.9.0/24)

O bloco /24 disponibiliza 256 endereços no total. Foram utilizados 192, restando 64 endereços livres no bloco 10.99.9.192/26 para expansão futura sem necessidade de reconfiguração.

Bits de host reservados por sub-rede:

• Quiosque /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 38. Margem de crescimento: 24 hosts adicionais.

• Guest /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 28. Margem: 2 hosts.

• IoT /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 24. Margem: 6 hosts.

• Servers /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 15. Margem: 15 hosts.

• Printers /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 7. Margem: 7 hosts.

• Management /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 7. Margem: 7 hosts.

Motivo da escolha: Optámos por utilizar sempre a menor potência de 2 que satisfaz os requisitos atuais, reservando apenas o mínimo de bits extra. Isso garante eficiência no uso do bloco /24 e mantém espaço para crescimento moderado sem desperdício excessivo.

2.2. Aveiro — Tabela de Endereçamento IP

A tabela seguinte apresenta o endereço IP, máscara e gateway padrão para todos os dispositivos de Aveiro. O gateway de cada sub-rede corresponde ao 1.º host disponível. As sub-interfaces do router AVR são configuradas em router-on-a-stick, uma por VLAN.

Configurações ISP (Tabela 1 do enunciado): Router AVR — 62.128.143.101/30 | Router VOD — 62.128.143.102/30 | Network ID: 62.128.143.100/30

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Sub-rede | Gateway Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOD | Serial 0/2/0 | 62.128.143.102 | 255.255.255.252 | N/A |
| VOD | Serial 0/2/2 | — | — | N/A |
| VOD | Serial 0/2/1 | — | — | N/A |
| AVR | Serial 0/3/0 | 62.128.143.101 | 255.255.255.252 | N/A |
| AVR | Gig0/0 | — | — | N/A |
| AVR | Gig0/0.16 | 10.99.9.161 | 255.255.255.240 | N/A |
| AVR | Gig0/0.30 | 10.99.9.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| AVR | Gig0/0.70 | 10.99.9.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| AVR | Gig0/0.160 | 10.99.9.129 | 255.255.255.224 | N/A |
| AVR | Gig0/0.500 | 10.99.9.177 | 255.255.255.240 | N/A |
| AVR | Gig0/0.503 | 10.99.9.97 | 255.255.255.224 | N/A |
| AVR-NTP | Placa de rede | 10.99.9.130 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-DHCP | Placa de rede | 10.99.9.131 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-DNS | Placa de rede | 10.99.9.132 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-WEB | Placa de rede | 10.99.9.133 | 255.255.255.224 | 10.99.9.129 |
| AVR-AP1 | Placa de rede | 10.99.9.163 | 255.255.255.240 | 10.99.9.161 |
| AVR-P1 | Placa de rede | 10.99.9.162 | 255.255.255.240 | 10.99.9.161 |
| AVR-PC1 | Placa de rede | 10.99.9.2 | 255.255.255.192 | 10.99.9.1 |
| AVR-PC2 | Placa de rede | 10.99.9.3 | 255.255.255.192 | 10.99.9.1 |

## 2.3. Covilhã — Sub-redes (10.30.9.0/24)

O endereço base para a Covilhã é 10.30.9.0/24 (X = 9). As sub-redes têm requisitos diferentes dos de Aveiro: Guest e Management precisam ambas de 33 hosts, pelo que requerem blocos de 64 endereços (/26). As restantes sub-redes seguem o mesmo raciocínio VLSM:

| Sub-rede | VLAN | N.º Hosts | Bloco | Máscara / Prefixo | End. Sub-rede | 1.º Host (GW) | Último Host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guest | 30 | 33 | 2⁶=64 | /26 — 255.255.255.192 | 10.30.9.0 | 10.30.9.1 | 10.30.9.62 | 10.30.9.63 |
| Management | 500 | 33 | 2⁶=64 | /26 — 255.255.255.192 | 10.30.9.64 | 10.30.9.65 | 10.30.9.126 | 10.30.9.127 |
| Servers | 160 | 31 | 2^6=64 | /26 — 255.255.255.192 | 10.30.9.128 | 10.30.9.129 | 10.30.9.190 | 10.30.9.191 |
| SOC | 100 | 15 | 2⁵=32 | /27 — 255.255.255.224 | 10.30.9.192 | 10.30.9.193 | 10.30.9.222 | 10.30.9.223 |
| Security | 502 | 12 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.30.9.224 | 10.30.9.225 | 10.30.9.238 | 10.30.9.239 |
| Printers | 16 | 9 | 2⁴=16 | /28 — 255.255.255.240 | 10.30.9.240 | 10.30.9.241 | 10.30.9.254 | 10.30.9.255 |

Escalabilidade — Covilhã (10.30.9.0/24)

O bloco /24 disponibiliza 256 endereços. Foram utilizados 224, restando 32 endereços livres no bloco 10.30.9.224/27 para expansão futura.

Bits de host reservados por sub-rede:

• Guest /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 33. Margem de crescimento: 29 hosts adicionais.

• Management /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 33. Margem: 29 hosts.

• Servers /26 — 6 bits de host → 62 endereços utilizáveis. Necessários: 31. Margem: 31 host (sub-rede quase no limite).

• SOC /27 — 5 bits de host → 30 endereços utilizáveis. Necessários: 15. Margem: 15 hosts.

• Security /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 12. Margem: 2 hosts.

• Printers /28 — 4 bits de host → 14 endereços utilizáveis. Necessários: 9. Margem: 5 hosts.

Motivo da escolha: Seguiu-se a mesma lógica de Aveiro. A escolha do /26 para Guest e Management deve-se à necessidade de acomodar 33 hosts, que excede o limite de um /27 (30 utilizáveis), obrigando ao bloco seguinte.

## 2.4. Covilhã — Tabela de Endereçamento IP

A tabela seguinte apresenta o endereçamento completo para todos os dispositivos da Covilhã. O gateway de cada sub-rede é o 1.º host do bloco respetivo.

Configurações ISP (Tabela 2 do enunciado): Router CVL — 91.209.231.141/30 | Router MEO — 91.209.231.142/30 | Network ID: 91.209.231.140/30

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Sub-rede | Gateway Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEO | Serial 0/2/0 | 91.209.231.142 | 255.255.255.252 | N/A |
| CVL | Serial 0/3/0 | 91.209.231.141 | 255.255.255.252 | N/A |
| CVL | Gig0/0 | — | — | N/A |
| CVL | Gig0/0.16 | 10.30.9.241 | 255.255.255.240 | N/A |
| CVL | Gig0/0.30 | 10.30.9.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| CVL | Gig0/0.100 | 10.30.9.193 | 255.255.255.224 | N/A |
| CVL | Gig0/0.160 | 10.30.9.129 | 255.255.255.192 | N/A |
| CVL | Gig0/0.500 | 10.30.9.65 | 255.255.255.192 | N/A |
| CVL | Gig0/0.502 | 10.30.9.225 | 255.255.255.240 | N/A |
| CVL-DHCP | Placa de rede | 10.30.9.130 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-NTP | Placa de rede | 10.30.9.131 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-WEB1 | Placa de rede | 10.30.9.132 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-WEB2 | Placa de rede | 10.30.9.133 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-WEB3 | Placa de rede | 10.30.9.134 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-DTB1 | Placa de rede | 10.30.9.135 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-DTB2 | Placa de rede | 10.30.9.136 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-DTB3 | Placa de rede | 10.30.9.137 | 255.255.255.192 | 10.30.9.129 |
| CVL-P1 | Placa de rede | 10.30.9.242 | 255.255.255.240 | 10.30.9.241 |
| CVL-PC1 | Placa de rede | 10.30.9.2 | 255.255.255.192 | 10.30.9.1 |
| CVL-PC2 | Placa de rede | 10.30.9.3 | 255.255.255.192 | 10.30.9.1 |

### 3. Topologia Física no Packet Tracer

No âmbito da Tarefa 1, construímos de raiz a topologia física de rede no Cisco Packet Tracer, replicando fielmente a Figura 1 do enunciado. A topologia representa a infraestrutura de rede das duas localizações — Aveiro e Covilhã — interligadas através da Internet via routers ISP (VOD e MEO).

### Aveiro:

A rede de Aveiro é composta pelos seguintes equipamentos, devidamente ligados entre si:

- Router AVR (2811) — router principal, ligado ao ISP VOD via Serial e aos switches via Gig0/0 ;

- Router VOD (2811) — ISP de Aveiro, ligado à Internet e ao router AVR;

- Switches AVR-S1 a AVR-S5 (2960-24TT) — switches de acesso e distribuição;

- Switch AVR-S4 (2960-24TT) — switch adicional para a zona de printers/APs;

- Servidores: AVR-NTP, AVR-DHCP, AVR-DNS, AVR-WEB — todos na VLAN Servers;

- Access Points: AVR-AP1 a AVR-AP4 — para a rede wireless;

- Printers: AVR-P1 a AVR-P3 — na VLAN Printers;

- PCs: AVR-PC1 a AVR-PC9 — distribuídos pelas VLANs Quiosque e Management;

- Laptops: AVR-PC8, AVR-PC9 — clientes wireless.

### Covilhã:

A rede da Covilhã é composta pelos seguintes equipamentos:

- Router CVL (2811) — router principal, ligado ao ISP MEO via Serial;

- Router MEO (2811) — ISP da Covilhã, ligado à Internet;

- Switches CVL-S1 a CVL-S3 (2960-24TT) — switches de acesso;

- Servidores: CVL-DHCP, CVL-NTP, CVL-WEB1/2/3, CVL-DTB1/2/3 — na VLAN Servers;

- Access Point: CVL-AP1 — para a rede wireless;

- Printer: CVL-P1 — na VLAN Printers;

- PCs: CVL-PC1, CVL-PC2 — distribuídos pelas VLANs Guest e Management.

Todas as ligações entre switches foram efetuadas com cabos de rede adequados (crossover entre switches, straight-through entre switch e outros dispositivos). As ligações Serial entre routers foram configuradas com cabos DCE/DTE. Nesta fase, apenas as ligações físicas foram estabelecidas, sem qualquer configuração lógica.

# 2.ª Fase - Configuração de Rede

5.1. Configurações Básicas dos Equipamentos

Routers:

Switches:

Passwords:

As passwords definidas no enunciado não cumprem o requisito mínimo de 16 caracteres imposto pela alínea j). Após a aplicação do comando security passwords min-length 16, o próprio IOS recusa qualquer password que não satisfaça este critério, tornando a substituição obrigatória e não opcional.

Do ponto de vista da segurança, passwords mais longas aumentam exponencialmente o número de combinações possíveis, dificultando ataques de força bruta. Esta medida, em conjunto do bloqueio de login após tentativas falhadas (alínea g) e à encriptação das passwords (alínea m), garante um nível de segurança mais elevado para toda a infraestrutura.

## 5.2. Configuração das Interfaces dos Routers

Nesta etapa, procedeu-se à configuração lógica das interfaces dos routers centrais de Aveiro (AVR) e da Covilhã (CVL), seguindo rigorosamente as tabelas de endereçamento IP feitas na Fase 1.

Para permitir a comunicação entre as diferentes VLANs de cada localidade (Inter-VLAN Routing), utilizou-se a técnica de Router-on-a-Stick. Esta abordagem consiste na utilização de uma única interface física (FastEthernet 0/0) subdividida em múltiplas sub-interfaces lógicas, uma para cada VLAN.

Cada sub-interface foi configurada com:

encapsulation dot1Q: Para associar a sub-interface ao ID da VLAN correspondente.

Endereço IP de Gateway: Atribuição do primeiro endereço utilizável de cada sub-rede, conforme o planeamento VLSM.

5.2.1. Configuração do Router AVR (Aveiro)

5.2.1.1 Interface WAN (Ligação ao ISP):

- interface Serial 0/3/0

- description Ligacao ao ISP VOD

- ip address 62.128.143.101 255.255.255.252

- no shutdown

5.2.1.2 Interfaces LAN (Exemplo para VLAN 70 - Quiosque):

- interface FastEthernet 0/0

- no shutdown

- interface FastEthernet 0/0.70

- description Gateway VLAN 70 - Quiosque

- encapsulation dot1Q 70

- ip address 10.99.9.1 255.255.255.192

5.2.1.3 Configuração do Router CVL (Covilhã)

- interface Serial 0/3/0

- description Ligacao ao ISP MEO

- ip address 91.209.231.141 255.255.255.252

- no shutdown

5.2.1.4 Interfaces LAN (Exemplo para VLAN 30 - Guest):

- interface FastEthernet 0/0

- no shutdown

- interface FastEthernet 0/0.30

- description Gateway VLAN 30 - Guest

- encapsulation dot1Q 30

- ip address 10.30.9.1 255.255.255.192

A utilização de sub-interfaces justifica-se pela otimização de recursos de hardware, permitindo segmentar o tráfego de múltiplas redes virtuais (VLANs) através de uma única ligação física entre o switch de distribuição e o router. A atribuição sistemática do primeiro host utilizável como gateway garante uma estrutura de rede previsível e facilita futuras tarefas de manutenção e expansão.

## 5.3. Configuração do Servidor DHCP

## Para garantir uma gestão eficiente, centralizada e segura do endereçamento IP, foram implementados servidores DHCP dedicados em ambas as localidades. O fornecimento dinâmico de IPs foi ativado exclusivamente para as VLANs de utilizadores finais e dispositivos móveis. Equipamentos de infraestrutura, servidores, impressoras e sistemas de segurança física foram configurados com endereçamento estático.

Aveiro (AVR-DHCP)

No lado de Aveiro, o servidor foi configurado para distribuir endereços às seguintes redes:

- GuestPool (VLAN 30): Rede destinada a visitantes e dispositivos móveis (comunicando através dos Access Points). Foi configurada com o Default Gateway 10.99.9.65, máscara de sub-rede /27 (255.255.255.224) e capacidade para 30 dispositivos.

- QuiosquePool (VLAN 70): Rede dedicada aos postos de trabalho fixos de acesso público. Foi configurada com o Default Gateway 10.99.9.1, máscara de sub-rede /26 (255.255.255.192) e capacidade para 62 dispositivos.

Covilhã (CVL-DHCP)

No lado de Covilhã, a configuração foi adaptada à topologia local para servir as seguintes redes:

- GuestPool (VLAN 30): Rede de acesso para visitantes locais. Foi configurada com o Default Gateway 10.30.9.1, máscara de sub-rede /26 (255.255.255.192) e capacidade para 62 dispositivos.

- SocPool (VLAN 100): Rede dedicada aos postos de trabalho dos analistas do Security Operations Center (SOC). Foi configurada com o Default Gateway 10.30.9.193, máscara de sub-rede /27 (255.255.255.224) e capacidade para 30 dispositivos.

## 5.4. Configuração DNS e HTTP

Para satisfazer o requisito de disponibilização interna da página web institucional betatest.aveiro.com, procedeu-se à ativação lógica dos serviços aplicacionais na VLAN 160 (Servers) de Aveiro, centralizados nos servidores dedicados AVR-WEB e AVR-DNS.

## 5.4.1. Parametrização Estática das Interfaces de Rede

A fiabilidade da resolução de nomes e da entrega de páginas web exige que os servidores possuam endereços estáticos imutáveis na rede. De acordo com a Tabela de Endereçamento IP planeada na 1.ª Fase:

Servidor AVR-WEB: Configurado com o endereço estático 10.99.9.133, máscara /27 (255.255.255.224) e apontando para a sub-interface de gateway do Router AVR (10.99.9.129).

Servidor AVR-DNS: Parametrizado estaticamente com o IP 10.99.9.132, garantindo os mesmos parâmetros de sub-rede e gateway.

5.4.2.  Ativação do Serviço HTTP (AVR-WEB)

No servidor AVR-WEB, acedeu-se ao módulo de serviços aplicacionais (Services > HTTP) para garantir que os daemons HTTP e HTTPS se encontravam ativos (On). De seguida, procedeu-se à reescrita do ficheiro raiz index.html, inserindo um código HTML personalizado e centrado na identificação da unidade curricular, do ano letivo 2025/2026 e da informação do Grupo 9.

5.4.3. Mapeamento de Nomes no Servidor DNS (AVR-DNS)

No servidor de resolução de nomes AVR-DNS, ativou-se o serviço global (DNS Service: On) e introduziu-se um registo primário de pesquisa direta (Resource Record):

- Name: betatest.aveiro.com

- Type: A Record

- Address: 10.99.9.133

5.4.4 Validação e Conectividade

Para isolar e comprovar o sucesso imediato desta implementação antes da propagação de VLANs e entroncamentos estruturais, recorreu-se a um posto cliente local (AVR-PC6). Foi-lhe atribuída temporariamente uma configuração IP estática contendo o apontador explícito para o servidor DNS local (10.99.9.132).

Ao introduzir o URL http://betatest.aveiro.com no Web Browser do cliente, a tradução do IP ocorreu

de forma transparente e a página desenhada foi processada e devolvida com sucesso. (Nota

técnica: Após o teste de verificação, a placa de rede do cliente foi revertida para o seu estado

original para não interferir com a posterior validação da entrega dinâmica via DHCP centralizado).

## 5.5. Configuração VLANs e Trunk

A administração segura e centralizada dos ativos de comutação da Camada 2 (Switches) impõe a sua alocação lógica a uma rede de gestão isolada do tráfego de produção. Para o efeito, implementou-se a VLAN 500 (Management) em todos os comutadores da infraestrutura.

5.5.1 Estrutura de Endereçamento de Gestão

A atribuição de endereços lógicos foi calculada respeitando os blocos alocados na 1.ª Fase do projeto:

Localidade de Aveiro (Sub-rede 10.99.9.176/28):

- Máscara de Sub-rede: 255.255.255.240

- Gateway Padrão (Router AVR): 10.99.9.177

- Intervalo de IPs de Gestão Disponíveis: Do host .178 ao .190.

Localidade da Covilhã (Sub-rede 10.30.9.64/26):

- Máscara de Sub-rede: 255.255.255.192

- Gateway Padrão (Router CVL): 10.30.9.65

- Intervalo de IPs de Gestão Disponíveis: Do host .66 ao .126.

5.5.2. Execução Lógica nos Equipamentos (SVI)

Como a Camada 2 não suporta endereçamento direto em portas de comutação puras, os IPs foram instanciados ativando a interface virtual interna do switch (SVI - Switch Virtual Interface) alocada à VLAN 500.

Tomando como referência de implementação documentada o switch CVL-S1 da Covilhã, a sequência de comandos aplicada via CLI consistiu em:

Instanciar a existência formal da VLAN na base de dados local (vlan 500 / name Management)

Aceder à SVI, configurar a respetiva descrição técnica, alocar o primeiro IP de gestão da Covilhã (10.30.9.66) e forçar a ativação lógica da interface (no shutdown).

Fornecer ao comutador a rota de saída global, estabelecendo o Gateway de Camada 2 (ip default-gateway 10.30.9.65). Esta instrução é o pilar fundamental para garantir que o switch consegue exportar pacotes de resposta (como Echo Replies de ICMP ou tráfego SSH) destinados a sub-redes remotas de administração.

5.5.3. Métodos de Verificação e Validação

O controlo de qualidade e auditoria das configurações inseridas nos comutadores foi atestado com recurso a duas abordagens complementares de verificação no Cisco Packet Tracer:

Auditoria de Estado Rápido (GUI): O posicionamento do cursor sobre o ativo na topologia lógica despoleta a grelha de estado sumário do dispositivo. Tal como documentado para o CVL-S1, valida-se inequivocamente a presença da interface virtual Vlan500 transitada para o estado operacional Up, ostentando o prefixo correto 10.30.9.66/26

Auditoria de Memória de Execução (CLI): Através do comando privilegiado show running-config, atestou-se a retenção permanente das métricas inseridas. A navegação sequencial pelo ficheiro de configuração comprova a correta sintaxe do bloco interface Vlan500 e a presença imperativa da instrução global de encaminhamento ip default-gateway 10.30.9.

## 5.6. Agregação de Links (LaCP)

Para garantir redundância e aumentar a largura de banda entre os switches da infraestrutura, configurou-se a agregação de links (EtherChannel) recorrendo ao protocolo standard LACP (Link Aggregation Control Protocol). Esta configuração permite que múltiplas ligações físicas funcionem como uma única ligação lógica, prevenindo loops de rede (via STP) e otimizando o tráfego entre os equipamentos.

## 5.7. Routing — RIP V2

O encaminhamento dinâmico da rede foi implementado através do protocolo RIP versão 2, permitindo que os routers conheçam as sub-redes internas de forma automática e classless. Adicionalmente, de forma a garantir o acesso à rede externa, configurou-se uma rota estática por defeito (default route) apontada para o router do ISP, que foi posteriormente propagada para o resto da rede através da injeção de rotas do RIP (default-information originate).

## 5.8. NAT Overload

De forma a possibilitar a comunicação dos hosts internos (que possuem endereçamento IP privado) com a Internet, procedeu-se à configuração de NAT Overload (PAT - Port Address Translation) nos routers de fronteira. Através de uma Access Control List (ACL) que identifica o tráfego interno, os múltiplos endereços privados são traduzidos e mapeados no endereço IP público da interface de saída ligada ao ISP

# EXTRAS: SERVIDOR FTP || PC ADMIN || SPANNING TREE

# Servidor FTP

O servidor AVR-FTP foi adicionado à topologia como medida de resiliência operacional. Centraliza o armazenamento das configurações e imagens IOS de todos os equipamentos de rede, permitindo uma recuperação rápida em caso de falha. O acesso é restrito ao utilizador antonio_adm e o servidor está integrado na VLAN 160 (Servers), acessível apenas a partir da VLAN 500 (Management), reforçando a segurança da infraestrutura

# PC-AntonioAdmin

# O PC ANTONIO SIGMA foi adicionado como estação de trabalho dedicada ao administrador de rede, com IP estático 10.99.9.185 na VLAN 500 (Management). O IP fixo garante um endereço previsível e imutável para acesso remoto SSH a todos os equipamentos, sem risco de alteração por DHCP. A integração na VLAN de gestão assegura que as operações administrativas estão isoladas do tráfego de produção.

# Spanning Tree

# Comando: spanning-tree vlan 1-4094 priority 0

# O Spanning Tree foi utilizado para prevenir loops na topologia da rede, garantindo que exista apenas um caminho ativo entre quaisquer dois dispositivos. Isto é essencial em redes com ligações redundantes, pois sem o Spanning Tree os pacotes poderiam circular indefinidamente, causando sobrecarga de broadcast e congestionamento. O protocolo assegura uma rede estável, bloqueando as ligações redundantes e reativando-as automaticamente em caso de falha.

# 4. Conclusão

# O projeto prático foi concluído com sucesso nas suas duas fases. Na primeira fase, foi planeado e dimensionado o endereçamento IP para Aveiro e Covilhã utilizando corretamente a técnica VLSM, respeitando os requisitos de hosts definidos no enunciado. Em Aveiro (10.99.9.0/24) foram criadas 6 sub-redes, utilizando 192 dos 256 endereços disponíveis. Em Covilhã (10.30.9.0/24) foram igualmente criadas 6 sub-redes, utilizando 224 dos 256 endereços.

# Na segunda fase, foram configurados com sucesso todos os equipamentos da infraestrutura — routers, switches e servidores nas duas localizações. Foram implementados os serviços de DHCP, DNS, HTTP, NTP e SSH, bem como a segmentação por VLANs, o routing dinâmico com RIPv2, a agregação de links com LaCP e o acesso à Internet através de NAT Overload. Como extras, foram adicionados um servidor FTP de backup e uma estação de trabalho dedicada ao administrador com IP fixo.

# As principais dificuldades encontradas foram com a configuração do ip helper-address para o DHCP inter-VLAN, a substituição da ACL Standard por uma Extended ACL no NAT para permitir a comunicação entre filiais, e a reativação de uma porta do switch indevidamente desligada durante a alínea n). Todos estes problemas foram identificados, analisados e resolvidos, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada do funcionamento das redes de computadores.

# 7. Anexos

# 7.1 Testes

# Ping básico dentro da mesma VLAN || Ping entre VLANs de Aveiro (1.0)

# LaCP (1.1)

Configuração de Trunks(1.2)

Segurança de Portas (Unused Ports) ligado a porta fa0/14 (1.3)

ligado a porta fa0/5

A "bolinha" no cabo no Packet Tracer a ficou vermelha, provando que o shutdown administrativo nas portas não utilizadas está configurado para evitar intrusões

Atribuição de IP por DHCP(2.0)

O PC a recebeu um IP correto (ex: 10.99.9.3), a máscara de sub-rede certa, o Gateway da sua VLAN, e o Servidor DNS está apontar para o ip 10.99.9.132

Tabela de Encaminhamento (RIPv2) (2.1)

Traceroute Aveiro até Covilhã (2.2)

Criação de Tráfego Externo e Tabela NAT A tabela de traduções do router(3.0)

mostra o IP interno do nosso PC (Inside local) a ser traduzido para o IP público da interface Serial do CVL (Inside global)

Acesso Remoto Seguro (SSH) (4.0)

Sincronização NTP (4.2)